Лабораторная работа 9.

Проектирование крупной корпоративной сети в Cisco Packet Tracer

Цель работы: спроектировать и настроить крупную корпоративную   сеть в Cisco Packet Tracer

Теоретическая часть

Спроектируем и настроим крупную корпоративную сеть.

Используем 4 компьютера, 2 сервера, 3 коммутатора, 1 коммутатор             3-го уровня и маршрутизатор.

Определим компьютеры ПК-3 и ПК-5 во 2-ой VLAN. Соответственно, компьютеры ПК-4 и ПК-6 в 3-ий VLAN. Сервера находятся в 4-ом VLAN.

Настройки коммутатора 1 (используем модель 2960):

коммутатор 1:

порт FastEthernet 0/1 – access – VLAN 2;

порт FastEthernet 0/2 – access – VLAN 3;

порт FastEthernet 0/3 – trunk – VLAN 2-3.

коммутатор 2:

порт FastEthernet 0/1 – access – VLAN 2;

порт FastEthernet 0/2 – access – VLAN 3;

порт FastEthernet 0/3 – trunk – VLAN 2-3.

коммутатор 3:

порт FastEthernet 0/1 – access – VLAN 4;

порт FastEthernet 0/2 – access – VLAN 4;

порт FastEthernet 0/3 – trunk –VLAN 4.

Присвоим IP-адреса компьютерам:

ПК-3 – 192.168.22.2

ПК-5 – 192.168.22.3

ПК-4 – 192.168.33.2

ПК-6 – 192.168.33.3

Присвоим IP-адреса серверам:

Сервер 0 – 192.168.44.2

Сервер 1 – 192.168.44.3

Настройка коммутатора 3-го уровня (используем модель 3560):

порт FastEthernet 0/1 – trunk – VLAN 2-3;

порт FastEthernet 0/2 – trunk – VLAN 2-3;

порт FastEthernet 0/3 – trunk –VLAN 4.

Затем на этом коммутаторе необходимо поднять виртуальные интерфейсы:

VLAN 2  IP-адрес 192.168.22.1 255.255.255.0

VLAN 3  IP-адрес 192.168.33.1 255.255.255.0

VLAN 4  IP-адрес 192.168.44.1 255.255.255.0

Проверим межсетевое взаимодействие командой ping. С ПК-3 проверим компьютер ПК-5, находящийся в том же сегменте VLAN 2:

Проверим соседний сегмент VLAN 3.

Пропингуем сервера:

Если необходим доступ в сеть Интернет, необходимо устанавливать маршрутизатор. На нем можно реализовать различные функции (межсетевой экран и т.д.).

Сегмент до роутера будет VLAN 5.

Настройка коммутатора в сторону роутера. Необходимо создать            VLAN 5 и поднять виртуальный интерфейс.

порт Gigabit Ethernet 0/1 – access – VLAN 5

Настройка маршрутизатора: физический интерфейс Gigabit Ethernet 0/0 поднять и дать IP-адрес 192.168.55.1 255.255.255.0

Пропинговать коммутатор. IP-адрес коммутатора 3-го уровня 192.168.55.2

Задание на лабораторную работу:

- Настроить крупную корпоративную сеть в Cisco Packet Tracer. Скриншоты всех действий поместить в отчет.

- Ответить письменно на контрольные вопросы к лекциям 17 и 18.